固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验结果表一	                                                                                                                                          共3页/第1页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 |
| 01 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | <5 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 7.81 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 3.6 | 69.3 | 379 | 228.6 | 0.88 |
| 02 | 正祥饭店 | 末梢水 | <5 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.83 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 4.8 | 70.9 | 387 | 226.0 | 0.76 |
| 03 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | <5 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 7.90 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 4.4 | 72.4 | 387 | 226.6 | 1.50 |
| 04 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | <5 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 7.79 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 4.5 | 71.5 | 382 | 222.0 | 1.16 |
| 05 | 晨光家具城 | 末梢水 | <5 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 7.82 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 3.7 | 72.0 | 385 | 220.4 | 0.96 |
| 06 | 固原市水务局 | 末梢水 | <5 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 7.84 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 4.7 | 72.9 | 378 | 228.6 | 0.96 |
| 07 | 原州区政府 | 末梢水 | <5 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 7.80 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 4.2 | 76.4 | 379 | 226.4 | 0.80 |
| 08 | 原州区医院 | 末梢水 | <5 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 7.82 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 6.2 | 93.4 | 378 | 222.0 | 1.08 |
| 09 | 福苑饭庄 | 末梢水 | <5 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 7.81 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 5.4 | 91.6 | 382 | 222.6 | 1.04 |
| 10 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | <5 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 7.85 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 5.5 | 94.1 | 383 | 222.2 | 0.80 |

检验人：王静 钱峰             审核人： 张恒                   签发人： 胡建东             报告日期 ：2021      年 3   月  17  日

固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验结果表二	                                                                                                                                          共3页/第2页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 挥发性 酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 三氯 甲烷 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸 盐氮 |
| 01 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.13 | 1.85 |
| 02 | 正祥饭店 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.13 | 1.87 |
| 03 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.14 | 1.89 |
| 04 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.16 | 2.07 |
| 05 | 晨光家具城 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.15 | 1.97 |
| 06 | 固原市水务局 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.16 | 1.97 |
| 07 | 原州区政府 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.16 | 2.05 |
| 08 | 原州区医院 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.28 | 2.48 |
| 09 | 福苑饭庄 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.21 | 2.50 |
| 10 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.28 | 2.64 |

检验人：王静 钱峰             审核人： 张恒                   签发人： 胡建东             报告日期 ：2021      年 3   月  17  日

固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验结果表三

共3页/第3页

| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 亚氯 酸盐 | 氯酸盐 | 四氯 化碳 | 总α放射性 （Bq/L） | 总β放射性 （Bq/L） | 余氯 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 （MPN/100 mL） | 耐热大肠菌群 （MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） |
| 01 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.20 | 0 | ＜1.0 | 未检出 | ＜1.0 |
| 02 | 正祥饭店 | 末梢水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.15 | 0 | ＜1.0 | 未检出 | ＜1.0 |
| 03 | 原州区疾控中心 | 末梢水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.12 | 3 | ＜1.0 | 未检出 | ＜1.0 |
| 04 | 开发区管委会办 公楼 | 末梢水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.16 | 0 | ＜1.0 | 未检出 | ＜1.0 |
| 05 | 晨光家具城 | 末梢水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.14 | 5 | ＜1.0 | 未检出 | ＜1.0 |
| 06 | 固原市水务局 | 末梢水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.10 | 0 | ＜1.0 | 未检出 | ＜1.0 |
| 07 | 原州区政府 | 末梢水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.15 | 0 | ＜1.0 | 未检出 | ＜1.0 |
| 08 | 原州区医院 | 末梢水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.10 | 55 | ＜1.0 | 未检出 | ＜1.0 |
| 09 | 福苑饭庄 | 末梢水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.10 | 0 | ＜1.0 | 未检出 | ＜1.0 |
| 10 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.16 | 95 | ＜1.0 | 未检出 | ＜1.0 |

检验人：王静 钱峰             审核人： 张恒                   签发人： 胡建东             报告日期 ：2021      年 3   月  17  日